






Schema electrica:




Se aprinde flacara de veghe a incalzitorului.
Se porneste intrerupatorul (N.D.).Apa incepe sa fie recirculata.

Cu ajutorul pompei 1 apa este recirculata din rezervor prin incalzitor, inapoi in rezervor, pana cand se incalzeste la temperatura reglata pe termostat.O data ce incalzitorul simte circulatie de apa, flacara de veghe se mareste in flacara de incalzire (de lucru). Cand apa a atins temperatura reglata, termostatul isi deschide contactul si opreste pompa 1.Cand incalzitorul a simtit incetarea circulatiei de apa, opreste flacara de lucru, ramanand doar flacara de veghe.In acest moment apa este calda si se poate opri si flacara de veghe.
Toata operatiunea dureaza aproximativ 2,5 pana la 3 minute, in functie de cat de rece este apa initiala
(pentru 20 L de apa).
O data apa incalzita poate fi folosita la dus sau la ghiuvete....cu ajutorul pompei 2.
De preferat a se monta si cate o supapa de sens pe furtun la fiecare pompa !

Mentionez ca acest incalzitor pe gaz nu necesita cos de evacuare a gazelor de ardere (conform producatorului).

Eu l-am montat in baie, unde oricum am o trapa de aerisire.Dupa ce se incalzeste apa, opresc si flacara de veghe, apoi intru si execut dus fara probleme....

In curand am sa postez cateva poze cu acestea.
Pompa 1





Pompa 2





Robinete





Rezervor


apa





Athena


C125B





Sonda termostat





Termostat


(reglat la aprox. 40ºC)


Depinde de temp. preferata





+





-





Intrerupator


(N.D.)





Contact termostat


(N.I.)





Pompa 1





Pompa 2





Contact


robinet 1





Contact


robinet 2





Dus





Ghiuveta








